Peripherals Manual

PWM

©2014

Revision History

| Version | Date | Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-6-5 | Liyao | Initial version. |

目录

目录	3

1.概述	4

2.相关寄存器	4

3.初始化和配置	5

3.1选择PWM时钟	5

3.2设置占空比	5

3.2选择gpio并使能PWM	6

4 输出pwm的完整过程	7

# 1.概述

Pwm：就是脉冲宽度调制，是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。一个周期

包括高电平和低电平状态，各状态的时间得根据占空比去设置，如下图为pwm波形。

# 2.相关寄存器

| Address | Name | RW | Bit location |  | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80a0 | PWM0 PCNT | RW | 15:0 | PWM channel 0 positive pulse clock count |  |
| 80a2 | PWM0 NCNT | RW | 15:0 | PWM channel 0 negative pulse clock count |  |
| 80a4 | PWM1 PCNT | RW | 15:0 | PWM channel 1 positive pulse clock count |  |
| 80a6 | PWM1 NCNT | RW | 15:0 | PWM channel 1 negative pulse clock count |  |
| 80a8 | PWM2 PCNT | RW | 15:0 | PWM channel 2 positive pulse clock count |  |
| 80aa | PWM2 NCNT | RW | 15:0 | PWM channel 2 negative pulse clock count |  |
| 80ac | PWM3 PCNT | RW | 15:0 | PWM channel 3 positive pulse clock count |  |
| 80ae | PWM3 NCNT | RW | 15:0 | PWM channel 3 negative pulse clock count |  |
| 80b0 | PWM4 PCNT | RW | 15:0 | PWM channel 4 positive pulse clock count |  |
| 80b2 | PWM4 NCNT | RW | 15:0 | PWM channel 4 negative pulse clock count |  |
| 80b4 | PWM5 PCNT | RW | 15:0 | PWM channel 5 positive pulse clock count |  |
| 80b6 | PWM5 NCNT | RW | 15:0 | PWM channel 5 negative pulse clock count |  |
| 80b8 | PWM6 PCNT | RW | 15:0 | PWM channel 6 positive pulse clock count |  |
| 80ba | PWM6 NCNT | RW | 15:0 | PWM channel 6 negative pulse clock count |  |
| 80bc | PWM7 PCNT | RW | 15:0 | PWM channel 7 positive pulse clock count |  |
| 80be | PWM7 NCNT | RW | 15:0 | PWM channel 7 negative pulse clock count |  |
| 8084 | PWM enable | RW | 7:0 | enable PWM7~0 |  |

# 3.初始化和配置

PWM的初始化的步骤：

- 选择PWM时钟

- 设置占空比

- 选择gpio并使能pwm

3.1选择PWM时钟

默认选择pwm频率为12Mhz。

示例代码：

arg 0, rega

call pwm_init

## 3.2设置占空比

占空比：在输出的PWM中，高调平保持的时间与该PWM的时钟周期的时间之比。

如，一个PWM的频率是1000Hz，那么它的时钟周期就是1ms，就是1000us，如果高电平出现的时间是200us，那么低电平的时间肯定是800us，那么占空比就是200/1000，也就是说PWM的占空比就是20%。

根据公式：占空比=高电平脉宽时间/pwm周期

时钟频率*(pcnt+ncnt)=pwm频率

可得出脉冲数和pcnt、ncnt的参数，再设置相应寄存器即可。

设置输出1Khz，占空比20%的pwm波形。

示例代码：

arg 2400, rega

arg 9600, regb

arg 0, pdata

call pwm_duty_cycle_set

## 3.2选择gpio并使能PWM

选择gpio10，输出pwm0。

示例代码：

setarg 0x000a

call pwm_enable

## 4 输出pwm的完整过程

选择gpio10，输出pwm0，占空比为20%， 频率1Khz。

//选择pwm时钟为12MHz

arg 0, rega

call pwm_init

//设置占空比20%

arg 2400, rega

arg 9600, regb

arg 0, pdata

call pwm_duty_cycle_set

//选择gpio10和pwm channel0

setarg 0x000a

call pwm_enable

pwm 信号输出：