GPIO外设说明

©2014

Revision History

| Version | Date | Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-06-05 | MouQihang | Initial version |

目录

一、 相关寄存器	1

二、 初始化	1

三、 GPIO库函数	2

四、 例题	3

五、 考核	3

相关寄存器

| Address | Name | RW | Bit location | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8070 | Gpio_conf | RW | 159:0 | gpio config |

| value | function | value | function |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | uart_txd | 34 | spid_mosi |
| 9 | uart_rxd | 35 | spid_sdio |
| 10 | uart_rts | 39 | spid2_miso |
| 11 | uart_cts | 40 | spid2_ncs |
| 12 | uartb_txd | 41 | spid2_sck |
| 13 | uartb_rxd | 42 | spid2_mosi |
| 14 | uartb_rts | 43 | spid2_sdio |
| 15 | uartb_cts | 44 | iic_scl |
| 16 | pwm_out0 | 45 | iic_sda |
| 17 | pwm_out1 | 46 | qz0 |
| 18 | pwm_out2 | 47 | qz1 |
| 19 | pwm_out3 | 62 | output_low |
| 20 | pwm_out4 | 63 | output_high |
| 21 | pwm_out5 | 0x00 | gpcfg_high_impedance |
| 22 | pwm_out6 | 0x40 | gpcfg_pullup |
| 23 | pwm_out7 | 0x80 | gpcfg_pulldown |
| 24 | nec_in | 0xc0 | gpcfg_no_ie |
| 25 | ac_in |  |  |
| 31 | spid_miso |  |  |
| 32 | spid_ncs |  |  |
| 33 | spid_sck |  |  |

- 寄存器编程

TG7250B一共有19个GPIO口，所有的GPIO的配置方式都是相同的。

1.设置gpio0为输出低电平

jam output_low, 0x8070

2.设置gpio 0为输出高电平

jam output_high, 0x8070

3.设置gpio0为上拉输入

jam gpcfg_pullup, 0x8070

4.设置gpio0为下拉输入

jam gpcfg_pulldown, 0x8070

- GPIO库函数

  - 配置GPIO输出

| 函数名 |  | gpio_config_output |
| --- | --- | --- |
| 输入temp | Bit7 | 1:set gpio output high level 0:set gpio output lowlevel |
|  | Bit6~Bit5 | NC（保留） |
|  | Bit4~Bit0 | Gpio number 0~31 |

设置gpio25为输出

示例代码：

arg 0x19,temp

branch gpio_config_output

  - 配置GPIO输入

| 函数名 |  | gpio_config_input |
| --- | --- | --- |
| 输入temp | Bit7 | 1:set gpio drop down input 0:set gpio pull-up input |
|  | Bit6~Bit5 | NC |
|  | Bit4~Bit0 | Gpio number 0~31 |

设置gpio25为下拉输入

示例代码：

arg 0x99,temp

branch gpio_config_input

  - 读取GPIO输入电平

| 函数名 |  | gpio_get_bit |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入temp | Bit7 | 1 | 0 |
|  | Bit6~Bit5 | NC | NC |
|  | Bit4~Bit0 | Gpio number 0~31 | Gpio number 0~31 |
| 输出 | true | 如果输入为高电平，则true=1; 反之true=0 | 如果输入为高电平，则true=0; 反之true=1 |

示例代码：

/*

若gpio8为高电平，执行function1；若为低电平，执行function2.

*/

arg 8, temp

call gpio_get_bit

nbranch function1, true

function2:

rtn

function1:

rtn