工程使用手册

目录

1 文件结构	2

1.1 树状图	2

1.2 宏定义选择	3

1.3 程序入口	3

2 固件结构&下载	4

2.1 otp.dat结构	4

2.2固件下载	4

2.3 ram空间	5

3 eeprom 读写接口	7

4 BLE 相关	8

4.1 adv/scan	8

4.2 BLE GATT	10

5 矩阵键盘	12

6 2.4G收发说明	13

7 低功耗接口说明	15

7.1 lpm模式相关配置	15

7.2 lpm模式自唤醒	15

8 PWM模块	16

9 DAC模块	16

10 动态加载	17

10.1动态加载简介	17

10.2 动态加载代码空间说明	18

11 红外解码	19

11.1初始化	19

11.2设置NEC解码成功的回调函数	19

11.3串口打印解码数据	19

12 ICE使用说明	20

13 ADC使用说明	20

13.1 ADC功能PIN脚	20

13.2 ADC的电压测量范围	21

13.3 读取设置	21

14 IO上拉输入配置注意说明	22

1 文件结构

1.1 树状图

以下树状图，对工程中关键的文件夹/文件进行说明。

├─doc

├─format：ROM中固化的常量、变量，不可更改；

├─format_patch：定义RAM中常量、变量，用户根据工程需要自行添加和更改；

│      patch_format.format：用户的变量申请可以放在此.format文件中

├─output：编译生成的文件；

│      eeprom.dat：最终下载到eeprom/flash中的16进制文件；

│      memmap.format：编译后，变量与地址的映射关系；

│      program.lis：编译后程序与其指针的映射关系，可以在调试的时候结合e命令查看程序的运行轨迹；

├─program：ROM中固化的代码，不可更改；

├─program_patch：存放所有patch代码的文件夹，用户可自行在其中添加*.prog文件；

│      patch_init.prog：芯片初始化文件，其中的p_app_init为初始化函数，芯片上电/唤醒只执行一次

│      main_patch.prog：patch代码开始的prog文件；

│      patch_keyscan.prog：矩阵键盘的prog文件；

├─sched：存放.dat文件（可用于变量初始化）；

└─util：存放编译的脚本文件；

1.2 宏定义选择

ble工程：

在macro_define_ble.prog中选择需要使用的宏定义，宏定义也可以自行添加。

2.4G工程

在macro_define_24g.prog中选择需要使用的宏定义，宏定义也可以自行添加。

1.3 程序入口

p_app_init:

位于patch_init.prog中，是ram中应用代码的初始化函数，也是应用程序执行的第一行，每次上电/低功耗唤醒执行一次。

p_idle_process:

位于main_patch.prog中，main函数，类似于while(1);不开蓝牙的情况下，百微秒左右会访问一次，开蓝牙情况下，就在不开蓝牙的耗时再加上蓝牙窗口的时间。如果蓝牙rx窗口为1ms，则访问间隔增加1ms。

2 固件结构&下载

2.1 otp.dat结构

2.2固件下载

下载otp时，运行eotp.bat即可，eotp.dat包含了关看门狗和烧录固件。

编译下载结束后，检查代码是否下载成功的技巧是：e pu后读取otp数据，将output文件中otp.dat与读取出来的数据利用比对软件快速进行数据比对如比对一致，即可判断是否烧录成功。

2.3 ram空间

2.3.1 code ram

1305的RAM为8K byte，共1024 * 8 = 8192 byte。

1 合封flash的芯片

因为flash的空间一般比较大，都在M bit级别。远大于芯片的ram空间。所以代码行数不受存储芯片的限制。一行汇编代码4字节，所以8K byte ram最大可以写0x800行代码，取值0~0x7ff.

剩余代码量可在编译界面（do eep）中查看。如下图：

2合封eeprom的芯片

代码和需要掉电保存的数据都是存储在eeprom中，所以实际最大代码行数受限于eeprom的大小。

软件读写eeprom的掉电保存数据的方式是，选定一个读写数据的地址，作为基地址，然后把需要存储的数据，依次在该基地址上往后偏移。基地址保存在mem_eeprom_base中。

下图为eeprom结构展示图：

以合封64k bits（8k bytes）的eeprom为例，计算剩余的代码空间。

- 查看自己代码中mem_eeprom_base的值。因为程序代码，不能超过该变量所指向的eeprom空间。（该变量的值根据自己软件需要自行更改）

2、查看编译结果（do eep）界面eeprom size的值。

结合以上两点，当前程序可使用的最大字节数为：0x1f00 (7936) bytes, 当前已使用1170 bytes，还剩余7936 - 1170 = 6766 bytes。一行汇编代码占4字节，所以还剩6766 / 4 = 1691行代码。

2.3.2 data ram

1 、memalloc()关键字申请的变量取值范围：0~0x1fff，这部分内存，进休眠后值不会保持。每次唤醒后都是随机值。

2 、xmemalloc()关键字申请变量取值范围：0x4000~0x4fff，这部分内存，进休眠后值会保持，即唤醒后，保持睡眠前的值。

查看变量地址的方式：

output文件夹下有个memmap.format文件，里面有已经分配的内存分布。内存的分布是递增的，当发现两个相邻地址，后一个地址小于前一个地址，则表明前一个地址为当前应用分配到的最大内存地址。如下图：

3 eeprom 读写接口

写接口：

iicd_write_protect_eep_data

读接口：

iicd_read_eep_data

参数：

temp:length

rega:mem ptr

regb:eeprom addr

备注 ：eeprom 读写地址为mem_eeprom_base + regb。

其中mem_eeprom_base是变量，为当前软件，读写eeprom的基地址，它的赋值可以在软件初始化中完成。64k bit的eeprom， mem_eeprom_base的取值范围为0~0x2000。确定好mem_eeprom_base后，regb的值为以mem_eeprom_base为基础往后的偏移量。如，mem_eeprom_base为0x1000, regb为1，则最终操作的eeprom的地址为0x1001。

下图为参考代码：

4 BLE 相关

4.1 adv/scan

1 BLE adv

接口名——“p_le_send_adv_ind”

参数：

mem_le_adv_enable：

使能位，置1，enable adv；置0，disable adv

mem_le_adv_interval:

广播间隔，单位：0.625ms

需要广播的数据写入到mem_le_adv_data中

BLE 的广播包包结构如下所示：

| Preamble | Access Address | PDU |  |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Byte | 4 Bytes | PDU Header | Adv Address | Adv Data | 3 Bytes |
|  |  | 2 Bytes | 6 Bytes | 0 - 31 Bytes |  |

Preamble ——0xAA。

Access Address ——使用 BLE 通用广播的配置{0xD6, 0xBe, 0x89, 0x8E}，CRC 的作用范围为 PDU（Header, Adv Address, Adv Data）。

PDU Header ——高位表示广播模式，配置为 0x42 （单向广播、随机地址）。低位为 PDU

Length表示 Adv Address 和 Adv Data 两部分的总长度，取值范围为 [6, 37]。

Adv Address ——设备地址

Adv Data ——由多个 AD Structure 组成，每个 AD Structure 需要满足特定格式：

每 个 包 都 是 31 字 节 ， 数 据 包 中 分 为 有 效 数 据 （ significant ） 和 无 效 数 据 （non-significant）两部分。

有效数据部分 ：包含若干个广播数据单元，称为 AD Structure 。如图中所示，AD

Structure 的组成是：第一个字节是长度值 Len ，表示接下来的 Len 个字节是数据部分。

数据部分的第一个字节表示数据的类型 AD Type ，剩下的 Len - 1 个字节是真正的数据 AD

data 。其中 AD type 非常关键，决定了 AD Data 的数据代表的是什么和怎么解析。

无效数据部分 ：因为广播包的长度必须是 31 个 byte，如果有效数据部分不到 31 自

己，剩下的就用 0 补全。这部分的数据是无效的，解释的时候，忽略即可.

CRC——报文的最后是3个字节的CRC。CRC对报头、长度域以及净荷域进行计算。

注：可以通过查看e 0m来判断BLE ADV有没有正常工作，第0个字节和第3个字节在跳动	说明BLE ADV正常工作

2 BLE scan

接口名——“p_le_scan_patch”

参数：

mem_le_scan_enable:

置1，enable scan；置0，disable scan;

mem_le_scan_interval:

扫描间隔，单位：0.625ms

mem_le_scan_window:

扫描窗口，单位：0.625ms

mem_le_rxbuf：

为收包数据buffer，可以通过e命令（e mem_le_rxbufm27）动态的查看它的变化。

mem_le_rxbuf的第0字节，对应协议中Header的第0字节。

adv 帧结构

备注：

实际的间隔为：mem_le_scan_interval - mem_le_scan_window， 所以mem_le_scan_interval要大于mem_le_scan_window。 adv和scan的间隔会在.dat中默认初始化。

注：可以通过查看e 0m来判断BLE SCAN有没有正常工作，第1、2个字节和第4个字节在	跳动说明BLE SCAN正常工作

4.2 BLE GATT

1 UUID自定义

service配置格式：

| Attribute Handle |  | Attribute Type Len | Attribute Type |  | Attribute Value Len | Attribute Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX XX |  | 02 | 00 28 UUID for «Primary Service» OR 0x2801 for «Secondary Service» |  | 02 Or 10 | 16-bit Bluetooth UUID or 128-bit UUID for Service |
| byte0 | byte1 | byte2 | byte3 | byte4 | byte5 | byte6~n |

characteristic 配置格式：

| Attribute Handle |  | Attribute Type Len | Attribute Type |  | Properties Len | Properties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX XX Characteristic Attribute Handle |  | 02 | 03 28 UUID for «Characteristic» |  | 01 | 08 Write Or 10 Notify |
| byte0 | byte1 | byte2 | byte3 | byte4 | byte5 | byte6 |
| Attribute Handle |  | Attribute Value Len | Attribute Value |  | Len | data |
| XX XX Characteristic Value Attribute Handle |  | 02 Or 10 | 16-bit Bluetooth UUID or 128-bit UUID for Char acteristic Value |  | 01 固定不变 | 00 固定不变 |
| byte0 | byte1 | byte2 | byte3~byten-2 |  | byten-1 | byten |

UUID的定义在“1308_ble.dat中”，格式如上表。

示例：

2 write attribute

接口——“p_ble_receive_writeatt”

示例：

下例中，把收到的write数据，存储在mem_ble_write_data中。

/* rega is pointer to data, regb is length */

p_ble_receive_writeatt:

copy regb, loopcnt

copy rega, contr

arg mem_ble_write_data, contw   //demo 中mem_ble_write_data只申请了6字节，可自行调整

branch memcpy

3 notify attribute

接口——“p_ble_send_notify_data_set”

示例：

下例中，把需要notify的数据放在mem_ble_notify_data中，然后入队，程序notify的时候，会从队列中取数据，然后发送。

p_ble_send_notify_data_set:

fetch 1, mem_ble_notify_enable

rtn blank

jam 0, mem_ble_notify_enable

fetch 1, mem_ble_notify_data

pincrease 1

store 1, mem_ble_notify_data

arg mem_ble_notify_data, rega

branch queue_push

5 矩阵键盘

接口

p_kscan_init：

矩阵键盘初始化；

p_kscan：

矩阵键盘扫描

p_kscan_keypress_analysis：

扫描结束后，获取按键并响应按键事件。

获取的按键存在mem_current_key中。

若：

key1 按下, mem_current_key为1；

key2 按下, mem_current_key为2；

... ...

GPIO初始状态:

行：上拉输入；

列：输出低。

变量配置：

mem_kscan_row_nums: 矩阵键盘行数，最大8行

mem_kscan_col_nums: 矩阵键盘列数，最大8列

mem_kscan_row_gpio_pin: 矩阵键盘行GPIO编号数组

mem_kscan_col_gpio_pin: 矩阵键盘列GPIO编号数组

例：

软件配置下表中的矩阵键盘:

| 列 行 | 0x07 | 0x0c | 0x0b | 0x06 | 0x05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | key1 | key2 | key3 | key4 | key5 |
| 0x04 | key6 | key7 | key8 | key9 | key10 |
| 0x0d | key11 | key12 | key13 | key14 | key15 |
| 0x0a | key16 | key17 | key18 | key19 | key20 |

在1308_user.dat中配置：

mem_kscan_row_nums: 04  #4行

mem_kscan_col_nums: 05   #5列

mem_kscan_row_gpio_pin: 03 04 0d 0a

mem_kscan_col_gpio_pin: 07 0c 0b 06 05

参考代码：

6 2.4G收发说明

1）、2.4G发射接口

接口名——“g24_sim_tx”

参数：

mem_24g_datalen：

发送数据的长度；

mem_24g_txbuf：

Tx buffer。

Demo中，发送了2个字节的数据，数据每1s自增1.

2）、2.4G接收ACK

ACK 标志位：

mem_le_24g_recv_ack_flag

收到ACK置1，需要手动清0，是软件在维护。

3）、2.4G接收接口

接口名——“g24_sim_rx”

接收数据的buffer——“mem_24g_rxbuf”，其中mem_24g_rxbuf偏移2个字节处，为“mem_24g_rxbuf”所发送的数据。

收到2.4G数据包标志位：

mem_le_24g_rx_recv_flag

收到数据包置1，需要手动清0，是软件在维护。

4）、2.4G发射ACK组包接口

接口名——“p_cb_24g_ackpayload”

ack的数据包规则和发2.4G数据包一样。

参数：

mem_24g_datalen：

发送数据的长度；

mem_24g_txbuf：

Tx buffer。

2.4G相关的变量配置如下图：

7 低功耗接口说明

7.1 lpm模式相关配置

芯片在进入睡眠（lpm模式）前，有两个地方需要配置。

- 把未使用的IO配置为上拉或下拉输入，目的是给IO一个固定电平，防止IO漏电；

- 配置唤醒源，指定特定的IO为低电平/高电平唤醒。

1）配置gpio电平

接口——“p_lpm_lpm_gpio_config_flag_init”

该接口中，已经配置了进休眠一定不能下拉的gpio。

应用中，有进休眠不能下拉的gpio给变量——“mem_light_lpm_gpio_config_flag”的对应bit置1.

如：gpio5不需要下拉，就给mem_light_lpm_gpio_config_flag bit5置1.

- 配置唤醒源

- 接口——“p_wakeup_config”

- 需要给gpio配置为高电平唤醒时，将“mem_gpio_wakeup_cfg”的对应4bit写4；

- 需要给gpio配置为低电平唤醒时，将“mem_gpio_wakeup_cfg”的对应4bit写3。

- 进入低功耗

- 接口——“p_app_enter_lpm”

- gpio电平和唤醒源配置完成了，调用p_app_enter_lpm芯片就会进入休眠模式

7.2 lpm模式自唤醒

睡眠时长参数

- 在进入lpm模式之前需配置好lpm模式下的睡眠时长，单位：约为30kHz。

- 示例：

- 下例中，设置lpm模式下睡眠时长为1s。

- 通过在lpm模式下将io拉低，自唤醒后将io拉高可以观察到睡眠时长是否设置成功。搭配定时器使用，可以灵活配置醒来后再次进入低功耗模式时长。

8 PWM模块

- 接口名——”pwm_init”

- 参数：

- Rega：clk select

- 接口名——”pwm_duty_cycle_set”

- 参数：

- Rega：pcnt

- Regb：ncnt

- Pdata：pwm channel select

- 接口名——”pwm_enable”

- 参数：

- pdata ：gpio select & pwm channel select

9 DAC模块

- 1、设置io4、io6为dac输出脚

- 2、音频数据从flash中的0x10000开始读取

- 0 PROMPT_CONNECTED——BLE连接播放第一段音频数据

- 1 PROMPT_DISCONNECTED——BLE连接断开播放第二段音频数据

10 动态加载

10.1动态加载简介

仅有合封flash的芯片才会用到动态加载。

芯片存储资源：code ram：64K bits；flash：2M bits.

显然，flash中的代码无法一次性的加载到ram中运行。所以提出一个动态加载的概念：在ram留出一片空间（256bytes，后面称：动态加载空间），作为公共部分，当程序需要调用某一个接口时，如果这个接口没有写在ram里面，而是在flash中，这时芯片会将这个接口加载到动态加载空间中执行。当然，当需要执行下一次动态加载的接口时，之前的动态加载空间中的代码会被覆盖掉。也就是说，动态加载空间的代码是动态的被覆盖的。

动态加载的代码，写在“program_zcode”文件夹中。

一次动态加载代码的行数的上限为64行。所以动态加载以64行为一块。不同块之间的分隔符为“org z”，为了与ram中的接口相区分，需要动态加载的的接口，可以都用字母“z”开头（不是必须的）。

10.2 动态加载代码空间说明

主要考虑两个问题：

- 一、ram是否溢出？

- 二、flash是否溢出？

- 一、ram是否溢出？

下图为一次编译截图：

因为RAM的空间为64K bits（8K bytes），一行代码4bytes，

固共可写汇编语句:8K / 4 = 0x800行，所以编译界面的”last ram addr”超过0x7ff即为ram溢出。

- 二、flash是否溢出？

尽管代码是动态加载的，一个动态加载块会产生2条附加的汇编代码，即一个动态加载块，至少耗8 bytes，粗略计算一下，假设所有ram都用来做动态加载使用，最多可以有1024（8192/8=1024）个动态加载块。每个动态加载块固定256 bytes（不到64行代码的部分，自动补0），则刚好是2M bits的空间。但是实际应用中，会有相当部分的ram不会用做动态，即实际应用时动态加载块远小于1024块，所以2M bits flash不会被写满。

所以结论就是：在8k bytes ram的情况下，2M bits的flash不会被写满，不会溢出。

11 红外解码

11.1初始化

gpio config 的值为24（0x18）是NEC信号输入GPIO始能值，只要配置了24（0x18）到GPIO口，该GPIO口就能检测识别到NEC红外接收头收到的信号。现在配置GPIO为GPIO4（0x8074）

函数接口

nec61212_init——初始化nec_decode配置

11.2设置NEC解码成功的回调函数

解码成功的数据存放在变量mem_nec_receive_data中

11.3串口打印解码数据

12 ICE使用说明

IO5为ice，ice脚存在一个默认上拉，且ice脚在做ice使用情况下，不具备常规gpio的功能。ice脚在ice模式下，上拉不能去掉，所以在操作时，注意一下几点：

1、可做上拉使用，如做按键扫描，初态上拉输入，按键低电平有效；

- 做下拉输入时，因为上拉电阻一直存在，所以电平无法被完全拉低，一般不会这么用；

- 一旦配了输出使用，ice就无法通信。要想再次通信，只有下次上电时，让芯片在跑到配置输出的代码前暂停下来。

IO5在复用为ice功能的时候，它gpio的功能是处于关闭状态。要ice输出低电平，有两种方式：

1、关闭ice功能，这样gpio5就是一个普通gpio，同时它的硬件上拉也被取消。但是ice无法通信；

- 2、看芯片跟ice这个pin脚上，是否还拉了其他的gpio，如果要输出低，就把另一个gpio配置输出低模式，这个时候ice也会被拉低。但是这种情况，由于ice的上拉电阻存在，与bonding在一起的另一个gpio的输出低模式，形成了通路，就会漏电。

1、lpm_write_ice_disable：

关闭ICE功能

- 2、lpm_write_ice_enable：

- 使能ICE功能

- 备注：ice的通信的条件：该pin脚，保持上拉输入特性。

13 ADC使用说明

13.1 ADC功能PIN脚

YC1305 拥有9个外部通道输入的ADC和1个内部输入源HVIN。

13.2 ADC的电压测量范围

表1.2是ADC个输入引脚上的测量电压范围。

| GPIO[6] | 0~2.2V（3V供电） |
| --- | --- |
| GPIO[9] | 0~2.2V（3V供电） |
| GPIO[10] | 0~2.2V（3V供电） |
| GPIO[12] | 0~2.2V（3V供电） |
| GPIO[13] | 0~2.2V（3V供电） |
| GPIO[18] | 0~2.2V（3V供电） |
| GPIO[20] | 0~2.2V（3V供电） |
| GPIO[21] | 0~2.2V（3V供电） |
| GPIO[22] | 0~2.2V（3V供电） |
| VBAT | 2.2~5V |
| VDCDC5V | 2.2~5V |

表1.2 ADC 各个通道上的电压范围

13.3 读取设置

设置ADC读取模式（mem_adc_config_flag）-(1 hvin 2 gpio)、GPIO读取ADC通道(mem_adc_channel)--(由于vbat与vdcdc5v内部短接，hvin模式下统一选用vbat即可)。

hvin通道

gpio通道

ADC结果存储在mem_adc_voltage_result变量中

14 IO上拉输入配置注意说明

YC1305 IO上拉输入模式下内部上拉电阻阻值共有两个档位。

- core域上拉配置：

- jam 0x40,0x807d（gpio13上拉输入）

备注：在core域模式下内部上拉电阻为3kohm左右。

- lpm域上拉配置：

- /*需要配置为lpm域上拉的io先写0(高阻态)，随后配置对应gpio寄存器位置写1，且等待一个Ipo时钟边沿*/

- jam 0x00,0x807d

until null,lpo_edge

jam 0x10,core_gpio_wakeup_cfg+6 //gpio13

//jam 0x01,core_gpio_wakeup_cfg+6 //gpio12

until null,lpo_edge

备注：在lpm域模式下内部上拉电阻为100kohm左右。