- 寄存器-flag

©2014

Revision History

| Version | Date | Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-6-5 | Hao.Xu | Initial version |

目录

一、	寄存器	4

1.	寄存器说明	4

2.	寄存器相关练习	15

二、标志位（flag）	16

1.标志位说明	16

2.	标志位（flag）练习	22

# 寄存器

在TG7250B芯片中，寄存器的功能十分重要，MCU（单片机）对存储器中的数据进行处理时，往往先把数据取到寄存器中，而后再作处理。寄存器是芯片中用于暂存数据的单元，存储器与MCU之间通过“端口”交换数据。有些时候我们常把寄存器就称为存储单元与MCU之间数据交换的“端口”，这种说法不太严格，但可以这么理解。

- 寄存器说明

TG7250B芯片中，寄存器大致分为“通用寄存器”，“时间寄存器”，“循环计数器”，“读写指针寄存器”，“程序计数器”。

以下为各寄存器的“属性”，“说明”，“备注”，“示例”及“是否常用”。

| 项目开发中常用寄存器 （需重点学习） | pdata、temp、queue rega、regb、regc、null loopcnt、contr、contw |
| --- | --- |

在开头就已说过，“MCU对存储器中的数据进行处理时，往往先把数据取到寄存器中，而后再作处理”。所以当我们在程序开发中，切忌不能将寄存器当做变量来使用，把数据取到寄存器中后要尽快对数据进行后续处理。因为寄存器非常常用，若不将其中的数据尽快做后续处理，很容易会被其他数据给覆盖，所以对于没有接触过汇编语言的新同事来说，可以理解为寄存器就是一个将数据在内存空间和存储空间交互的工具，而不是长期存数据的容器（mark，时间寄存器，读写指针寄存器除外）。

pdata：

常用

属性：RW

说明：通用寄存器，64bits。执行 fetch 与 ifetch 指令时会默认放入该寄存器中。

备注：blank 标志位时通过该寄存器中的值来判断的。

示例：

setarg 5	//将 5 放入 pdata 寄存器中

fetch 1,0x400 //将内存地址为 0x400 的数据取出放入 pdata 中。

ifetch 1,contr  //将 contr 中所存地址中的数据取出放入 pdata 中。

temp：

常用

属性：RW

说明：通用寄存器，64bits

备注：none

示例：

arg 5,temp	//将 5 放入 temp

fetcht 1,0x00	//从内存 0x00 中取一个字节放入 temp

arg 0x1,contr

ifetcht 1,contr	//从内存 0x01 中取一个字节放入 temp

arg 0x2,contw

ifetcht 1,contw//从内存 0x02 中取一个字节放入 temp

......

rega:

常用

属性：RW

说明：通用寄存器，32bits

备注：none

示例：

arg 0x01,rega	//

copy rega,pdata	//将 rega 中的数值拷贝到 pdata 中

ifetch 1,rega	//将内存 0x01 中一个字节取出放入 pdata

......

程序分析：在使用时要注意 ifetch 1,rega 是将 rega 中所存地址中的一个字节取出，而不 是将 rega 中的数值取出。

regb:

常用

属性：RW

说明：通用寄存器，32bits

备注：none

示例：

arg 0x01,regb	//

copy regb,pdata	//将 regb 中的数值拷贝到 pdata 中

ifetch 1,regb	//将内存 0x01 中一个字节取出放入 pdata

......

程序分析：在使用时要注意 ifetch 1,regb 是将 regb 中所存地址中的一个字节取出，而不 是将 regb 中的数值取出。

regab :

不常用

属性：RW

说明：rega 与 regb 的合并的寄存器，64bits，rega 为高 32 位，regb 为低 32 位。

备注：none

示例：

arg 0x01,regab	//

copy regab,pdata	//将 regab 中的数值拷贝到 pdata 中

ifetch 1,regab	//将内存 0x01 中一个字节取出放入 pdata

......

程序分析：在使用时要注意 ifetch 1,regab 是将 regab 中所存地址中的一个字节取出，而 不是将 regab 中的数值取出。

regc:

常用

属性：RW

说明：通用寄存器，17bits

备注：none

示例：

arg 0x01,regc	//

copy regc,pdata	//将 regc 中的数值拷贝到 pdata 中

ifetch 1,regc	//将内存 0x01 中取出一个字节放入 pdata

......

程序分析：在使用时要注意 ifetch 1,regc 是将 regc 中所存地址中的一个字节取出，而不 是将 regc 中的数值取出。

alarm:

不常用

属性：RW

说明：通用寄存器，44bits

备注：none

示例：

arg 0x01,alarm	//

copy alarm,pdata	//将 alarm 中的数值拷贝到 pdata 中

ifetch 1,alarm	//将内存 0x01 中取出一个字节放入 alarm

......

程序分析：在使用时要注意 ifetch 1,alarm 是将 alarm 中所存地址中的一个字节取出，而 不是将 alarm 中的数值取出。

regext:

不常用

属性：RW

说明：通用寄存器，32bits

备注：内有 12 个寄存器，用 regext_index 作为索引访问。当 regext_index 等于 1 时选中 regext1， 当 regext_index 等于 2 时选中 regext2。

示例：

arg 1,regext_index

arg 12,regext

arg 2,regext_index

arg 13,regext

copy regext,temp	//temp 的值为 13

arg 1,regext_index

copy regext,pdata //pdata 的值为 12

...

stop_watch:

不常用

属性：RW

说明：时间寄存器，20bits

备注：enable swfine 时每 clock 自动减 1, disable swfine 时每 625us 自动减 1 直到 0。可作为 普通寄存器使用。

timeup:

不常用

属性：RW

说明：通用寄存器，28bits

备注：普通寄存器使用。

queue:

常用

属性: RW

说明：通用寄存器，8bits

备注：一般搭配 qset,qisolate1 等指令使用，也可作为普通寄存器使用。

示例：

arg 0,queue	//将 0 放入 queue 中

arg 100,loopcnt

setarg 0

qset1 pdata	//将 pdata 寄存器中第 0 个 bit 置 1，所置的 bit 位为 queue 的值

......

contr：

常用

属性：RW

说明：读指针，指向下一个读内存地址，执行读内存操作后会根据读出长度自动移动指针。

备注：fetch，ifetch 等指令会影响该寄存器值。

示例：

arg mem_rxbuf,contr //将变量 mem_rxbuf 的地址放入寄存器 contr 中

ifetch 1,contr	//从寄存器 contr 中所存地址的数据取出

.....

contw:

常用

属性: RW

说明：写指针，指向下一个写内存地址，执行写内存操作后会根据写入长度自动移动指针。 备注：store，istore 等指令会影响该寄存器值。jam，hjam 等指令会影响该寄存器的值，在 jam，hjam 指令之后不要再使用该寄存器内的值。

示例：

setarg 5

arg mem_rxbuf,contw	//将变量 mem_rxbuf 的地址放入寄存器 contw 中

istore 1,contw	//将 pdata 寄存器中的值存入 contw 中所存的地址中

.....

contru：

不常用

属性：RW

说明：读指针，指向下一个读内存地址，执行读内存操作后会根据读出长度自动移动指针。

该指针为 Uart 串口使用的，且该指针为可回环指针。

备注：当打开 uart 复用功能时，ifetch 指令会影响该寄存器值。

示例：

ifetch 1,contru	//从寄存器 contru 中所存地址的数据取出

.....

contwu:

不常用

属性: RW

说明：写指针，指向下一个写内存地址，执行写内存操作后会根据写入长度自动移动指针。 该指针为 Uart 串口使用的，且该指针为可回环指针。

备注：当打开 uart 复用功能时，istore 指令会影响该寄存器值。

示例：

istore 1,contwu	//将 pdata 寄存器中的值存入 contwu 中所存的地址中

.....

loopcnt：

常用

属性：RW

说明：循环计数器 32 bits，配合 loop 使用，每次 loop 跳转 loopcnt 自动-1，loopcnt 等于 0 时，loop 指令不再跳转而顺序执行。当 loopcnt 等于 0 时，loop 跳转会将 loopcnt 减成 0xffff， loopcnt 初始值不能为 0。

备注：loopcnt 也可作为普通寄存器使用，但要注意 loop 会影响到它。

示例：

arg 20,loopcnt

dsc_string2_short_loop:

hjam 1,USB_TRG

loop dsc_string2_short_loop//hjam 1,USB_TRG 会被执行 20 次

rtn

mark:

不常用（但需了解）

属性：RW

说明：通用寄存器，64bits

备注：不建议使用，否则某些标志位可能会出问题。

示例：

set0 3,mark //将 mark 寄存器的第 3 位置 0

rtnmark0 11 //判断 mark 寄存器的第 11 位是否为 0，若为 0 则返回。

bmark0 11,dsc_string2_short //判断 Mark 寄存器的第 11 位是否为 0，若为 0 则跳转到

dsc_string2_short 函数中

......

null:

常用

属性：W

说明：通用寄存器，64bits。数据回收工作，在需要标志位时而不需要运算结果时使用。 备注：none

示例：sub pdata,1,null  //将 1-pdata 的结果放到 null 中

rtn zero

clkn:

不常用

属性：RW

说明：时间寄存器，16bits + 28bits。该寄存器会随着芯片 runing 不断自增。每一个 clock 时间增加 1，clock 与晶振的频率有关，12MHz 晶振的 clock 为 1/12us

备注：蓝牙连接时，master 的时钟，slave 以该时钟为校正时钟。

示例：

deposit clkn	//将 clkn 内时间数值取出放入 pdata store 6,mem_clkn

......

clkn_bt:

不常用

属性：RW

说明：时间寄存器，28bits。会随着芯片 runing 不断自增。达到最大值则从零开始。该寄存器仅仅为 clkn 寄存器的高 28bits。

备注：clkn 时钟为 master 时钟，slave 以该时钟为校正时钟。

示例：

deposit clkn_bt	//将 clkn_bt 内时间数值取出放入 pdata store 4,mem_clkn_bt

......

clkn_rt:

不常用

属性：R

说明：时间寄存器，16bits。会随着芯片 runing 不断自增。达到最大值则从零开始。该寄存 器仅仅为 clkn 寄存器的低 16bits。

备注：与 clkn_bt 精度不同，clkn_rt 精度更高。clkn_rt 默认的累加范围为 0~0xea6，clkn_rt

溢出之后，clkn_bt 会累加 1.

示例：

until clkn_rt,meet //等待 clkn_rt 将 meet 标志位置 1。

......

clke:

不常用

属性：RW

说明：时间寄存器，16bits + 28bits。该寄存器会随着芯片 runing 不断自增。每一个 clock 时间增加 1，clock 与晶振的频率有关，12MHz 晶振的 clock 为 1/12us

备注：蓝牙连接时，slave 的时钟，根据 master 的时钟需要设置。

示例：

deposit clke	//将 clkn 内时间数值取出放入 pdata store 6,mem_clkn

......

clke_bt:

不常用

属性：R

说明：时间寄存器，28bits。会随着芯片 runing 不断自增。达到最大值则从零开始。该寄存 器仅仅为 clke 寄存器的高 28bits。

备注：clke 时钟为 slave 时钟，在 ble 蓝牙中为链接开始时开始计时。

示例：

deposit clke_bt	//将 clke_bt 内时间数值取出放入 pdata store 4,mem_clkn_bt

......

clke_rt:

不常用

属性：R

说明：时间寄存器，会随着芯片 runing 不断自增。达到最大值则从零开始。该寄存器仅仅 为 clke 寄存器的低 16bits。

备注：与 clke_bt 精度不同，clke_rt 精度更高。clke_rt 默认的累加范围为 0~0xea6，clkn_rt

溢出之后，clke_bt 会累加 1

示例：

until clke_rt,meet //等待 clke_rt 将 meet 标志位置 1。

pc：

不常用（但需了解）

属性：RW

说明：pc寄存器为程序运行寄存器。将pdata中的值拷贝到 pc 寄存器中，之后程序会执行pdata中值所指在的程序。

备注：常做跳转使用。

示例：

setarg le_mouse

copy pdata,pc	//rtn through le_mouse.

......

程序分析：该段程序主要是完成一个跳转功能，将函数 le_mouse 的 pc 排号放入到 pc

中当程序执行完该代码后会直接跳转到 le_mouse 函数中。

- 寄存器相关练习

1）.使用适当的寄存器写一个循环函数，能够循环5次，每次循环后pdata的值自增1。

2）.简述contr和contw的基本使用方式及使用注意事项。

# 二、标志位（flag）

在汇编中，标志位（flag）有着十分重要的作用。可记录程序的ALU运算状态，寄存器状态，逻辑运算状态以及用户可自定义的标志位。

在软件开发中，需要根据标志位的状态进行逻辑判断。

1.标志位说明

标志位大致分为“寄存器状态标志位”，“逻辑运算标志位”，“运算标志位”，“用户标志位”，“时间标志位”及“硬件标志位”。

以下为各标志位的“属性”，“说明”，“备注”，“示例”及“是否常用”。

| 项目开发中常用标志位 （需重点学习） | blank,positive,true,zero user,user2,user3 |
| --- | --- |

标志位与寄存器相似，其中的状态也是会随着程序逻辑的变化其中的值也会发生变化。标志位一次的生命周期非常短暂，也许只是一行代码之后就会发生改变，所以对一个标志位的判断也是不能间隔太久。

blank：

常用

属性：R

说明：pdata 无数据或值为零时置 1；否则清 0。

备注：在使用 fetch、ifetch、setarg 后该标志位才有可能会被置 1。

示例：

fetch 1,mem_app_evt_timer_count

rtn blank

......

程序分析：在 mem_app_evt_timer_count 变量中取一个字节放到 pdata 中，如果 pdata 中 值为 0，则 blank 标志位会被置 1，会执行 rtn。

positive：

常用

属性：R

说明：符号志位，使用 ALU 时运算结果大于等于零时置1；否则清 0。

备注：常用于 isub 与 sub。

示例：

sub pdata,17,null

rtn positive

fetch 4,mem_next_btclk

isub temp,pdata

rtn positive

......

程序分析：首先，第一个 sub 是做 17-pdata 操作如果结果大于等于 0 则 positive 会被置1 会执行 rtn。isub 是做 pdata-temp 操作如果结果大于等于 0 则 positive 会被置 1 会执行 rtn。

true:

常用

属性：R

说明：逻辑运算标志位。逻辑运算结果为真时置 1；否则清 0。

备注：常用于 compare、isolate1 与 icompare。

示例：

fetch 1,mem_device_option

isolate1 1,pdata	//如果 pdata 第一个 bit 为 1 则 true 置 1 否则为 0

call app_ble_start_adv,true

......

fetch 1,mem_state_map

compare 0x0,pdata,0xc0	//比较 0x0 与 pdata 中第 6、7bit 的值，相等 true 被置 1 branch quit_connection_not_clear_mark,true

.....

fetcht 1,mem_temp_arq

fetch 1,mem_arq

icompare 0x04,temp	//比较 pdata 与 temp 的第 2 个 bit 相等 true 被置 1

nbranch rx_type_dispatch,true

......

user:

常用

属性：RW

说明：用户标志位，开发者自行对其置 1 清 0 和判断，以实现程序的逻辑处理。

备注：none

示例：

enable user	//user 置 1

disable user	//user 置 0

......

user2：

常用

属性：RW

说明：用户标志位 2，开发者自行对其置 1 清 0 和判断，以实现程序的逻辑处理。

备注：none

示例：

enable user2	//user 置 1 disable user2   //user 置 0

......

user3：

常用

属性：RW

说明：用户标志位 3，开发者自行对其置 1 清 0 和判断，以实现程序的逻辑处理。

备注：none

示例：

enable user3	//user 置 1

disable user3   //user 置 0

......

zero:

常用

属性：R

说明：零标志位，alu 运算结果为 0 时置 1；否则清 0。

备注：常用于 isub 与 sub。

示例：

ifetch 6,contr

isub temp,null

rtn zero

fetch 1,mem_switch_fail_master_count

sub pdata,1,null

branch app_bt_role_switch,zero

.....

master:

不常用

属性：RW

说明：用户标志位，开发者自行对其置 1 清 0 和判断，以实现程序的逻辑处理。

备注：none

示例：

enable master //master 置 1

disable master //master 置 0

......

slave:

不常用

属性：RW

说明：用户标志位，开发者自行对其置 1 清 0 和判断，以实现程序的逻辑处理。

备注：none

示例：

enable slave	//slave 置 1

disable slave   //slave 置 0

......

wake:

不常用

属性：RW

说明：用户标志位，开发者自行对其置 1 清 0 和判断，以实现程序的逻辑处理。

备注：none

示例：

enable wake	//wake 置 1

disable wake   //wake 置 0

......

match:

不常用

属性：RW

说明：用户标志位，开发者自行对其置 1 清 0 和判断，以实现程序的逻辑处理。

备注：none

示例：

enable match //match 置 1

disable match  //match 置 0

......

timeout:

不常用

属性：R

说明：时间标志位，由定时器的时间检测的结果，时间间隔到时置 1，否则置 0。

备注：none

示例：

setarg 1000

iforce stop_watch

until null,timeout

rtn

......

程序分析：将 1000 放入定时寄存器 stop_watch 中，pc 会停在 until null,timeout 直到 timeout被置 1。

sync:

不常用

属性：R

说明：硬件标志位，接收数据包时，可以找到时置 1；否则清 0。

备注：none

示例：

correlate null,timeout

copy clke,temp

storet 6,mem_sync_clke

nbranch end_of_packet,sync //sync 置 1 则跳转到 end_of_packet

......

le:

不常用

属性：RW

说明：用户标志位，开发者自行对其置 1 清 0 和判断，以实现对 ble 设备的区分。

备注：none

示例：

enable le //le 置 1

disable le //le 置 0

- 标志位（flag）练习

- jam 1,mem_test

fetch 1,mem_test

rtn blank

请判断此时blank标志位为0还是1

- setarg 0x6a

increase -1,pdata

compare 0x69,pdata,0xff

rtn true

请判断此时true标志位为0还是1

- setarg 12

sub pdata,12,null

rtn positive

请判断此时positive标志位为0还是1