- 跳转指令的使用

©2014

Revision History

| Version | Date | Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-6-5 | Chao.Qin | Initial version. |

Confidentiality Level:

Confidential

目 录

一、 常用跳转指令	4

1. call与branch的用法	4

2. 常用的标志位	4

3.程序中例子：	7

二、 按键点灯例程	8

1.程序要求：	8

2.思维逻辑图：	9

3. 程序代码	10

# 常用跳转指令

- call与branch的用法

call：

格式：call	<addr>,<flag>

参数：addr为目标地址

flag 为判据,缺省时即强制跳转

描述：跳转到指定标记，并保存程序当前地址，用rtn返回。相当于调用函数的功能。区别于branch系列指令，branch仅仅跳转不能用rtn返回

branch：

格式：branch <addr>，<flag>

参数：addr 为跳转目标地址

flag  为跳转判据仅当flag为1时候发生跳转至地址				addr

描述：branch <addr>

addr 为跳转目标地址 ,强制跳转至地址addr

两种跳转指令中，<addr>是函数的地址，相当于函数名称，<flag>是各种标志位，常用的有blank，positive，true，user等

- 常用的标志位

1）.blank：(pdata空的，等于0)

属性：R

说明：pdata无数据或值为零时置1；否则清0。

备注：在使用fetch、ifetch、setarg后该标志位才有可能会被置1。

示例：

fetch 1,mem_app_evt_timer_count

rtn blank

......

程序分析：在mem_app_evt_timer_count变量中取一个字节放到pdata中，如果pdata中值为0，则blank标志位会被置1，会执行rtn。

2）.positive：（活跃的，大于等于0）

属性：R

说明：符号志位，使用ALU时运算结果大于零时置1；否则清0。

备注：常用于isub与sub。

示例：

sub pdata,17,null

rtn positive

fetch 4,mem_next_btclk

isub temp,pdata

rtn positive

......

程序分析：首先，第一个sub是做17-pdata操作如果结果大于等于0则positive会被置1会执行rtn。isub是做pdata-temp操作如果结果大于等于0则positive会被置1会执行rtn。

3）.true:

属性：R

说明：逻辑运算标志位。逻辑运算结果为真时置1；否则清0。

备注：常用于compare、isolate1与icompare。

示例：

fetch 1,mem_device_option

isolate1 1,pdata			//如果pdata第一个bit为1则true置1否则为0

call app_ble_start_adv,true

......

fetch 1,mem_state_map

compare 0x0,pdata,0xc0		//比较0x0与pdata中第6、7bit的值，相等true被置1

branch quit_connection_not_clear_mark,true

.....

fetcht 1,mem_temp_arq

fetch 1,mem_arq

icompare 0x04,temp    	//比较pdata与temp的第2个bit相等true被置1

nbranch rx_type_dispatch,true

......

4）.user：

属性：RW

说明：用户标志位，开发者自行对其置1清0和判断，以实现程序的逻辑处理。

备注：none

示例：

enable user	//user置1

disable user	//user置0

......

- 3.程序中例子：

1）.blank与positive

hfetch 2,core_uart_rxitems

rtn blank

这里判断core_uart_rxitems硬件寄存器中的值是否为空，空就返回，有值就往下走

fetcht 1,mem_uartd_rxitems_threshold

isub temp,null //null=pdata-temp

branch uartd_rx_cnt_rtn_value,positive

取出变量的值放入temp寄存器中，pdata减去temp，得到的值大于0就跳转到函数uartd_rx_cnt_rtn_value，否则继续往下走

……

call timer_check

branch uartd_rx_cnt_rtn_value,blank

这里用到了定时器，具体用法不赘述，定时器工作时会置positive为1，当定时器时间到了，会把blank标志位置1，跳转到uartd_rx_cnt_rtn_value函数。

- 按键点灯例程

- 1.程序要求：

按键闪灯

要求

1）.按一下按键，LED亮1s

2）.连续按键时，LED亮的次数与按键按下次数一致，间隔1s

3）.按键和LED的GPIO口可以灵活配置

- 2.思维逻辑图：

1）.该程序在开关灯的同时，需要记录按键次数，期间程序不能停下，所以不能用delay函数，需要用到定时器，这部分知识可以参考其他文档。

2）.活用标志位，判断灯的状态，是否需要初始化定时器，是否需要增加按键次数

3）.注意程序中branch和call的使用，遇到问题时，可以采用设置断点的方式来进行单步调试

- 程序代码

- 以下代码供参考交流，为了方便演示跳转指令的使用，编写时牺牲了一部分空间，换取了逻辑上的清晰。

- p_start:

- enable user2

- enable user3

- jam 0x03,mem_key_gpio

- jam 0x08,mem_led_test_gpio

- jam 3,count_time

- fetcht 1,mem_key_gpio//设置gpio3接受开关状态

- call gpio_config_input

- fetcht 1,mem_led_test_gpio//设置gpio4作灯输出

- call gpio_config_output

- p_main:

- call check_key_state_change

- call led_blink

- branch p_main

- check_key_state_change:

- disable user

- fetcht 1,mem_key_gpio    //0x03

- call gpio_get_bit

- setarg 0

- setflag true,0,pdata//得到现有状态

- fetcht 1,mem_key_last_state

- store 1,mem_key_last_state

- icompare 0x01,temp//看状态是否变化

- rtn true

- enable user

- branch avoid_key_shake

- avoid_key_shake:

- nrtn user

- call shutter_cancel_key_shake

- rtn positive

- call check_count_times

- disable user

- rtn

- check_count_times:

- fetch 1,mem_key_last_state//设置上升沿触发

- beq 0,count_increase

- rtn

- led_blink:

- fetch 1,count_time

- rtn blank

- call init_timer_led,user3

- branch led_on,user2

- nbranch led_off,user2

- led_on:

- disable user3

- fetcht 1,mem_led_test_gpio

- call gpio_out_active

- call check_timer_led

- branch led_state_on_to_off,blank

- rtn

- led_off:

- disable user3

- fetcht 1,mem_led_test_gpio

- call gpio_out_inactive

- call check_timer_led

- branch led_state_off_to_on,blank

- rtn

- led_state_on_to_off:

- disable user2

- enable user3

- rtn

- led_state_off_to_on:

- enable user2

- enable user3

- call count_decrease

- rtn

- init_timer_led:	//初始化计时器

- arg 15,queue

- call timer_check

- setarg 1600

- arg 15,queue

- call timer_init

- rtn

- check_timer_led:

- arg 15,queue

- call timer_check

- rtn

- count_increase:

- fetch 1,count_time

- pincrease 1

- store 1,count_time

- rtn

- count_decrease:

- fetch 1,count_time

- pincrease -1

- store 1,count_time

- rtn