开发环境的搭建目录

一、软件列表	1

二、软件的安装	2

三、如何新建工程	3

四、编译下载	6

一、软件列表

1. sourceinsight-3.5-window7-64.rar

Sourceinsight是项目开发过程中的程序编辑器和代码浏览器。主要用于开发过程中代码的编辑和修改。

2. ActivePerl-5.8.4.810-MSWin32-x86.zip

ActivePerl是一款Windows操作系统下的perl脚本解释器，主要用于perl脚本的编译。

因为编译器使用到Perl脚本，所以要安装Perl脚本环境。

3. 编译器和调试器

4. UlktraEdit

UE是一款文本编辑器。

二、软件的安装

1. 安装SourceInsight

(1)安装过程

直接安装，next，next，next，完成。

(2) 导入配置文件

因为我们的代码是用汇编写的，默认环境下代码是没有颜色区分的。所以要导入我们自己的配置文件：GLOBAL_20160117.CF3，这样就方便阅读和修改。

方法：Options->Load Configuration…点击Load选择配置文件

2. 安装activeperl软件

直接安装，next，next，next，完成。

如果不安装activeperl，我们在编译的时候会遇到下面图示的问题

3.拷贝编译器和调试器到系统目录

将tools文件夹下的osiuasm.exe（编译器）、e.exe（调试器）、geneep.exe拷贝到系统盘的windows目录下。这样，我们就可以在Windows的全局使用e命令。

4. 安装UlktraEdit

直接将文件夹拉到桌面即可。

三、如何新建工程

方法:

1.Project -> New Project... 其中New project name是新工程的名称。

2.Where do you want...是工程的路径。填写好名称和路径后，点击OK。

3.会弹出New Project Settings的对话框，红色框内的是你想要添加文件的路径。选择好路径后，点击OK。

4.之后会有add and remove project files的对话框，选择你需要的文件添加到工程里面。一般我们的蓝牙源码需要的是program文件夹下的代码文件（*.prog）、format文件夹下的变量定义文件（*.format）、Sched文件夹下的配置文件（*.dat）以及Do.bat。选择好你所需要的文件，并且添加到工程中，点击close。一个新的工程就建立好了。

补充:

1.Insight常用的快捷键：

Ctrl+= :Jump to definition
Ctrl+/ :Look up reference
F3 : search backward
F4 : search forward
F5: go to Line
F7 :Look up symbols
F8 :Look up local symbols
F9 :Ident left
F10 :Ident right
Alt+, :Jump backword
Alt+. : Jump forward
Shift+F3 : search the word under cusor backward
Shift+F4 : search the word under cusor forward
F12 : incremental search
Shift+Ctrl+f: search in project
shift+F8 : hilight word


2.窗口操作:
project window   Ctrl+O打开
symbol window   Alt+F8打开和关闭
Contex Window   自定义键打开和关闭
Relation Window 自定义键打开　先锁定再刷新联系

# 四、编译下载

电脑环境:请将tools中的e.exe、geneep.exe、osiuasm.exe放到C盘windows目录下。

硬件环境:需要下载板和芯片的连接，连接线包括VCC(绿色), GND（黑线），ICE（红线），黄线为空未使用。

切换到工程文件夹，打开控制台，如下图所示：

在如下控制台窗口，即可使用e命令，来编译，下载，调试工程。

1．编译 do eep

0个错误，0个警告就可以开始烧录下载

2．烧录，烧录时三步

(1) e pu 让cpu暂停

(2) e ep 开始烧录

(3) e ku 重启cpu