- 逻辑运算-数学运算

©2014

Revision History

| Version | Date | Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-6-6 | Hao.Xu | Initial version |

目录

一、	逻辑运算	4

1.	逻辑运算符说明	4

2.	逻辑运算练习题	5

二、	运算指令	6

1．	运算指令说明	6

2.	运算指令练习题	10

3.	位运算指令	11

1.	位运算指令	11

2.	位运算练习题	18

# 逻辑运算

逻辑运算符不区分汇编还是C还是java，无非就是与或非，所以还是比较容易理解，只要掌握基本的指令格式会用即可。

- 逻辑运算符说明

逻辑运算符只有“与”和“或”。

and:

格式：and <regr>,<immediate>,<regw>

参数：immediate 为立即数 regr 为源寄存器 regw 为目标寄存器

描述：regw = regr&immediate

示例：and clkn_bt,0x1fc,bt_clk	//bt_clk = clkn_bt&0x1fc

备注:none

and_into：

格式：and_into <immediate> ,<reg>

参数：immediate  为立即数 reg 为目标寄存器

描述：reg = reg&immediate

示例：and_into 0xfb,pdata	//pdata = pdata&0xfb

iand：

格式：iand <regr> ,<regw>

参数：regr 为源寄存器 regw 为目标寄存器

描述：regw = pdata & regr

示例：iand regb,pdata   //pdata = pdata & regb

iand_into：

格式：iand_into <regw>

参数：regw 为目标寄存器

描述：regw = pdata & regw

示例：iand_into regb	//regb = pdata & regb

备注：none

ior:

格式：ior <regr>,<regw>

参数：regr 为源数据地址 regw 为写入目标地址

描述：从 regr 中读取数据与 pdata 取或操作，并写入 regw

示例：ior regr,regw	//regr 与 pdata 取或后存入 regw

备注：none

or

格式：or_into <immediate>,<reg>

参数：immediate 为立即数 reg 为目标寄存器

描述：reg= reg | immediate 按位或

示例：or_into 0x1fc,bt_clk	//bt_clk =bt_clk | 0x1fc 按位或

备注:none

nop:

格式 nop <immediate>

参数：immediate 为立即数

描述：空指令，主要用于延时，单位为 1/12 us

示例：

nop 1000	//延时 1000*1/12 us

备注:none

- 逻辑运算练习题

- arg 0x89,rega

setarg 0x3a

iand rega,pdata

store 1,mem_test

请写出此时变量mem_test的值

- arg 0x5c,rega

add rega,0x18,pdata

arg 0x1a80,temp

ior temp,pdata

请写出此时pdata的值

# 运算指令

- 运算指令说明

在汇编中，运算指令也大致的分为“加减乘除”“取余取商”，以及一个置随机数指令（random）。对于运算指令只要掌握基本的指令格式会用即可。

| 项目开发中常用运算指令 | add,iadd,increase,pincrease sub,isub imul32,mul32 div,idiv,quotient |
| --- | --- |

其中sub,isub比较常用的地方是计数判断，通常与各标志位一起使用

add:

格式：and <regr>,<immediate>,<regw>

参数：immediate 为立即数

regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：regw = regr+immediate

示例：add clkn_bt,0x1fc,bt_clk	//bt_clk = clkn_bt+0x1fc

备注:none

iadd:

格式：iand <regr>,<regw>

参数:

regr	为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：regw = regr+pdata

示例：iadd rega,rega	//rega=rega+pdata

increase:

格式：increase <immediate>,<reg>

参数：immediate  为立即数

reg 为目标急寄存器

描述：即 reg = immediate + reg

示例:increase -1,pdata	//pdata 减 1

备注：none

pincrease:

格式：pimcrease <immediate>

参数：immediate 为立即数

描述：即 pdata = immediate + pdata

示例：pimcrease 1	//pdata 加 1

备注：none

sub:

格式：and <regr>,<immediate>,<regw>

参数：immediate 为立即数

regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：regw = immediate-regr

示例：sub pdata,4,null

备注:none

isub:

格式：and <regr>,<regw>

参数：

regr	为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：regw = pdata-regr

示例：isub pdata,null

备注:none

imul32：

格式： imul32 <regr>,<regw>

参数： regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：32 位乘法器，把 regr 与 pdata 相乘结果放在 regw 中

示例：

fetch 1,mem_fcomp_mul

hjam 0x04,rf_pll_rstn

imul32 temp,pdata //pdata=pdata*temp

备注：none

mul32：

格式： mul32 <regr>,<immediate>,<regw>

参数： regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

immediate 为立即数

描述：32 位乘法器，把 regr 与 Immediate 相乘结果放在 regw 中

示例：

fetch 1,mem_select_list_item

mul32 pdata,7,pdata	//pdata 与 7 相乘结果放在 pdata 中

备注：none

div：

格式： div <regr>,<immediate>

参数： regr 为源寄存器

immediate 为立即数

描述：除法器，把 regr 与 Immediate 相除。

示例：

div pdata,10

call wait_div_end

......

idiv：

格式： div <regr>

参数： regr 为源寄存器 描述：除法器，把 pdata 与 regr 相除。 示例：

fetcht 2,mem_tsniff deposit rega

idiv temp

call wait_div_end

......

quotient：

格式： quotient<regr>

参数： regr 为源寄存器

描述：取商，将 div 或者 idiv 指令之后，将商取出存在 regr 寄存器中

示例：

setarg 10 div pdata,3

call wait_div_end   //等待除法完成

quotient temp	//temp 的值为 3

...

remainder：

格式： remainder<regr>

参数： regr 为源寄存器

描述：取余，将 div 或者 idiv 指令之后，将余数取出存在 regr 寄存器中

示例：

setarg 10 div pdata,3

call wait_div_end   //等待除法完成

remainder temp	//temp 的值为 1

...

random：

格式：random <regw>

参数：regw 为被置数的寄存器

描述：将一个指定的寄存器 regw 置为随机数

示例：random pdata	//将 pdata 置为一个随机数

备注: none

- 运算指令练习题

- 请写出一个pdata除以10并把商取到temp的函数。

- setarg 9

p_test:

increase -1,pdata

sub pdata,0,null

rtn positive

branch p_test

请描述这段指令的功能

# 位运算指令

- 位运算指令

在汇编中，位运算指令主要包括“左移”，“右移”，“标志位取值”，“位反转”，“位判断”，“位交换”，“位比较”。

| 项目开发中常用位运算指令 （需重点学习） | lshift(2 3 4 8 16) rshift(2 3 4 8 16) setflag isolate1,isolate0 set0,set1 compare,icompare |
| --- | --- |

lshift：

格式： lshift <regr>,<regw>

参数： regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：读取 regr 的数据，并左移一位置入 regw,regr 不变

示例：lshift pdata,pdata //将 pdata 左移一位放入 pdata

备注：none

lshift2：

格式： lshift2 <regr>,<regw>

参数： regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：读取 regr 的数据，并左移两位置入 regw,regr 不变

示例：lshift2 pdata,pdata //将 pdata 左移 2 位放入 pdata

备注：none

lshift3：

格式： lshift3 <regr>,<regw>

参数： regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：读取 regr 的数据，并左移三位置入 regw,regr 不变

示例：lshift3 pdata,pdata //将 pdata 左移 3 位放入 pdata

备注：none

lshift4：

格式： lshift4 <regr>,<regw>

参数： regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：读取 regr 的数据，并左移四位置入 regw,regr 不变

示例：lshift4 pdata,pdata //将 pdata 左移 4 位放入 pdata

备注：none

lshift8：

格式： lshift8 <regr>,<regw>

参数： regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：读取 regr 的数据，并左移八位置入 regw,regr 不变 示例：lshift8 pdata,pdata //将 pdata 左移 8 位放入 pdata 备注：none

lshift16：

格式： lshift16 <regr>,<regw>

参数： regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：读取 regr 的数据，并左移十六位置入 regw,regr 不变

示例：lshift16 pdata,pdata    //将 pdata 左移 16 位放入 pdata

备注：none

rshift：

格式： rshift  <regr>,<regw>

参数： regr  为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：从 regr 读取数据，并右移一位，置入 regw，regr 不变

示例：rshift pdata,pdata	//将 pdata 右移 1 位放入 pdata

备注：none

rshift2：

格式： rshift2 <regr>,<regw>

参数： regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：从 regr 读取数据，并右移两位，置入 regw，regr 不变

示例：rshift2 pdata,pdata	//将 pdata 右移 2 位放入 pdata

备注：none

rshift3：

格式： rshift3 <regr>,<regw>

参数： regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：从 regr 读取数据，并右移三位，置入 regw，regr 不变

示例：rshift3 pdata,pdata	//将 pdata 右移 3 位放入 pdata

备注：none

rshift4：

格式： rshift4 <regr>,<regw>

参数： regr  为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：从 regr 读取数据，并右移四位，置入 regw，regr 不变

示例：rshift4 pdata,pdata	//将 pdata 右移 4 位放入 pdata

备注：none

rshift8：

格式： rshift8 <regr>,<regw>

参数： regr  为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：从 regr 读取数据，并右移八位，置入 regw，regr 不变

示例：rshift8 pdata,pdata	//将 pdata 右移 8 位放入 pdata

备注：none

rshift16：

格式： rshift16 <regr>,<regw>

参数： regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：从 regr 读取数据，并右移十六位，置入 regw，regr 不变

示例：rshift16 pdata,pdata	//将 pdata 右移 16 位放入 pdata

备注：none

rshift32：

格式： rshift32 <regr>,<regw>

参数： regr 为源寄存器

regw 为目标寄存器

描述：从 regr 读取数据，并右移三十二位，置入 regw，regr 不变

示例：rshift32 pdata,pdata	//将 pdata 右移 32 位放入 pdata

备注：none

setflag：

格式：setflag   <flag>,<immediate>,<reg>

参数： flag	为源 flag 标记 Immediate 标记位 reg	目标寄存器

描述：将 flag 的值传给 reg 的 immediate

示例:	setflag true,9,pdata   //将 true 的值赋值给 pdata的第 9 位

备注：none

qsetflag

格式：qsetflag <flag>,<reg>

参数： flag	为源 flag 标记

reg	目标寄存器

描述：将 flag 的值传给 reg 的第 queue 位

示例:	qsetflag true,pdata		//将 true 的值赋值给 pdata的第 queue 位

备注：none

nsetflag：

格式：nsetflag <flag>,<immediate>,<reg>

参数： flag 为源 flag 标记

immediate 标记位

reg 目标寄存器

描述：将 flag 的值取反传给 reg 的第 immediate 位

示例:	nsetflag true,9,pdata	//将 true 的值取反后赋值给 pdata 的第 9 位

备注：none

nqsetflag

格式：nqsetflag <flag>,<reg>

参数： flag	为源 flag 标记

reg	目标寄存器

描述：将 flag 的值取反传给 reg 的第 queue 位

示例:	nqsetflag true,pdata	//将 true 的值取反后赋值给 pdata 的第 queue 位

备注：none

isolate1：

格式：isolate1 <immediate>,<reg>

参数：immediate 标记位

reg 目标寄存器

描述：若 reg 的第 immediate 位的值为 1，则将 true 标志位置 1

示例：fetch 1,mem_device_option

isolate1 2,pdata //若 pdata 中的第 2 位为 1，则将 true 标志位置 1，否则为 0 call app_ble_start_adv,true

备注：none

isolate0：

格式：isolate0 <immediate>,<reg>

参数：immediate 标记位

reg 目标寄存器

描述：若 reg 的第 immediate 位的值为 0，则将 true 标志位置 1

示例：fetch 1,mem_device_option

isolate0 2,pdata //若 pdata 中的第 2 位为 0，则将 true 标志位置 1，否则为 0 call app_ble_start_adv,true

备注：none

qisolate1：

格式：qisolate1 <reg>

参数：reg 目标寄存器

描述：若 reg 的第 queue 位的值为 1，则将 true 标志位置 1

示例：arg 3,queue

fetch 1,mem_device_option

qisolate1 pdata //若 pdata 中的第 3 位为 1，则将 true 标志位置 1，否则为 0

备注：none

qisolate0：

格式：qisolate0 <reg>

参数：reg 目标寄存器

描述：若 reg 的第 queue 位的值为 0，则将 true 标志位置 1

示例：arg 3,queue

fetch 1,mem_device_option

qisolate0 pdata //若 pdata 中的第 3 位为 0，则将 true 标志位置 1 否则为 0

备注：none

setflip：

格式：setflip <immediate>, <reg>

参数：Immediate 为标记位

reg  为目标寄存器 描述：将 reg 的 immediate 位取反

示例：setflip 3,pdata	//将 pdata 的第 3 位取反 备注：none

set0：

格式：set0 < immediate>,<reg>

参数：immediate：立即数，需要清 0 的位；reg：寄存器名，目标寄存器。

描述：将<reg>的第< immediate>位清 0。

示例：set0 2,pdata //将寄存器 pdata 中的第 2 位清 0。

备注：none

set1：

格式：set1 < immediate>,<reg>

参数：immediate：立即数，需要置 1 的位；reg：寄存器名，目标寄存器。

描述：将<reg>的第< immediate>位置 1。

示例：set1 2,pdata	//将寄存器 pdata 中的第 2 位置 1。

备注：none

qset0：

格式：qset0 <reg>

参数：寄存器 queue 内的值为需要清 0 的位；reg：目标寄存器。

描述：将<reg>的第 queue 位清 0。

示例：arg 2,queue

setarg 0xff

qset0 pdata //将寄存器 pdata 中的第 2 位清 0。

备注：none

qset1：

格式：qset1 <reg>

参数：寄存器 queue 内的值为需要清 1 的位；reg：目标寄存器。

描述：将<reg>的第 queue 位清 1。

示例：arg 2,queue

setarg 0

qset1 pdata //将寄存器 pdata 中的第 2 位清 1。

备注：none

byteswap：

格式：byteswap	<regr><regw>

参数：regr	源寄存器

regw	目标寄存器

描述：读取 regr 的值高低字节为交换后，在赋值给 regw

示例:	byteswap rega, pdata //如 rega = 0x1112,则 pdata 为 0x1211

//如 rega = 0x45ff,则 pdata 为 0xff45

reverse:

格式：reverse <regr><regw>

参数：regr	源寄存器

regw	目标寄存器

描述：读取 regr 的值取翻转，在赋值给 regw

示例：reverse pdata, pdata //如 pdata 二进制 11001，那么翻转后为 10011

//如 pdata 二进制 11000111，那么翻转后为 11100011

备注：none

invert:

格式：invert <regr>,<regw>

参数：regr	源寄存器

regw	目标寄存器

描述：读取 regr 的值存入 regw，在将 regw 取反码

示例：invert pdata,pdata	//pdata = ~pdata

备注：none

compare：

格式：compare < immediate>,<reg>,<mask>

参数：Immediate  参数 1

reg  参数 2

mask  参数 3

描述：在 immediate 与 reg 相同时候，设置 flag（flag true），mask 标记比较的位数， 如 mask 为 0xff 比较低八位，mask 为 0x0f 比较低四位。

示例：compare 0x3a,pdata,0xff	//比较 3a 与 pdata 的低八位，若相同则将 true 置为 1 nrtn true	//判断 true，若为 0 则返回，若为 1，则继续执行

备注：none

icompare：

格式：icompare <mask>,<reg>

参数：reg  参数 1

mask  参数 2

描述：在 pdata 与 reg 相同时候，设置 cond flag（flag true），mask 标记比较的位数，如 mask

为 0xff 比较低八位，mask 为 0x0f 比较低四位。

示例：icompare 0xff,temp	//比较 pdata 与 temp 的低八位

branch process_acl,true

备注：none

- 位运算练习题

- compare 3, pdata, 3

branch p_test,true

请描述该段指令的作用

答：如果pdata等于3则跳转到p_test函数执行

- 请写出将pdata右移7位并按位取反后再高低字节交换，最后将结果放入temp寄存器

- rshift4 pdata, pdata

- Rshift3 pdata, pdata

- Reverse pdata, pdata

- Byteswap pdata, temp