- 寄存器操作和内存拷贝

©2014

Revision History

| Version | Date | Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-6-5 | Chao.Qin | Initial version. |

Confidentiality Level:

Confidential

目 录

一、 常用寄存器操作指令	4

1.指令记忆命名规则	4

2. 举例	4

二、 内存拷贝	6

1. 寄存器说明	6

2. 内存拷贝用法	9

三、 练习题	10

# 常用寄存器操作指令

- 1.指令记忆命名规则

### 记住以下指令名字规则，很容易理解寻址指令的作用

- 1）.对于jam，fetch，store指令：

- 指令开头是h

- 表示hardware，该指令和硬件寄存器相关，需要查找硬件寄存器作用，可以查看bbreg表格，指令开头是i

- 表示操作的参数是寄存器，开头没有i的时候，操作的参数是地址（变量名）。

- 指令结尾是t

- 表示和temp寄存器相关，没有t表示和pdata寄存器相关

- 2）.对于force，arg，copy指令：

- iforce，setarg，icopy都与pdata寄存器相关，在使用这些指令时，一定要注意参数，区分地址、寄存器和立即数

- 举例

- 依照上述命名规则，适用于如下几个例子

- .ifetcht：

- 指令开头i表示与寄存器操作相关，t表示temp

格式：ifetcht	<num_bytes>,  < reg>

参数：num_bytes 为读取数据的字节数

reg 为存储源地址的寄存器

描述：从reg存储的地址中读取num_bytes的数据存入temp

示例:  ifetcht 1,contr //从contr 存储的地址中读取1字节的数据存入temp

备注：ifetcht的操作为间接寻址操作，该操作会影响contr寄存器的值。

### 2）.hjam：

格式：hjam <immediate>,<addr>

参数：immediate为立即数

addr为目标地址

描述：将立即数immediate载入到地址addr

示例：hjam 0,core_config    //将core_config置为0

- 备注：hjam的寻址范围是从0x8000开始的硬件寄存器，该指令会影响contw寄存器的值。

- 以程序中常用的设置断点函数ice_break为例:

- ice_break:

- hjam 0x1,core_ice_ctrl

- rtn

- 查询寄存器地址可知：

- 0x8203 core_ice_ctrl

- 这时，对照bbreg中的寄存器功能表

| 8203 | Ice_control | RW | 7:6 | 00: ICE breakpoint 1 is disabled |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01: ICE breakpoint 1 is code address breakpoint |
|  |  |  |  | 10: ICE breakpoint 1 is memory read access breakpoint |
|  |  |  |  | 11: ICE breakpoint 1 is memory write access breakpoint |
|  |  | RW | 5:4 | 00: ICE breakpoint 0 is disabled |
|  |  |  |  | 01: ICE breakpoint 0 is code address breakpoint |
|  |  |  |  | 10: ICE breakpoint 0 is memory read access breakpoint |
|  |  |  |  | 11: ICE breakpoint 0 is memory write access breakpoint |
|  |  | RW | 3 | 1: CPU stops when PC is >=breakpoint 0 and <= breakpoint 1 |
|  |  | RW | 2:0 | 001: Force CPU stop |
|  |  |  |  | 010: Step one instruction |
|  |  |  |  | 011: Resume running |
|  |  |  |  | 100: Special function, test only |

- 可见，该函数把硬件寄存器0x8203置为0000 0001，强制让CPU停下来。

# 内存拷贝

- 寄存器说明

### 1）.contr：

属性：RW

说明：读指针，指向下一个读内存地址，执行读内存操作后会根据读出长度自动移动指针。

备注：fetch，ifetch等指令会影响该寄存器值。

示例：

arg mem_rxbuf,contr	//将变量mem_rxbuf的地址放入寄存器contr中

ifetch 1,contr		//从寄存器contr中所存地址(mem_rxbuf)的数据取出1个字节，放入pdata寄存器中，contr指针向下移动，指向mem_rxbuf+1

### 2）.contw:

属性: RW

说明：写指针，指向下一个写内存地址，执行写内存操作后会根据写入长度自动移动指针。

备注：store，istore等指令会影响该寄存器值。jam，hjam等指令会影响该寄存器的值，在jam，hjam指令之后不要再使用该寄存器内的值。

示例：

setarg 5

arg mem_rxbuf,contw	//将变量mem_rxbuf的地址放入寄存器contw中

istore 1,contw			//将pdata寄存器中的值取出1个字节存入contw中所存的地址中，contw指针向下移动，指向mem_rxbuf+1

### 3）.contru：

属性：RW

说明：读指针，指向下一个读内存地址，执行读内存操作后会根据读出长度自动移动指针。

该指针为Uart串口使用的，且该指针为可回环指针。

### 备注：当打开uart复用功能时，ifetch指令会影响该寄存器值。

用法类似contr

### 4）.contwu:

属性: RW

说明：写指针，指向下一个写内存地址，执行写内存操作后会根据写入长度自动移动指针。

该指针为Uart串口使用的，且该指针为可回环指针。

备注：当打开uart复用功能时，istore指令会影响该寄存器值。

用法类似contw

- 内存拷贝用法

### .从上往下拷贝

p_write_from_head:

arg 0x5000,contr

arg 0x5020,contw

arg 10,loopcnt

p_head_loop:

ifetch 1,contr

istore 1,contw

loop p_head_loop

rtn

该函数功能为：从0x5000地址开始，拷贝10个字节数据到0x5020的地址中

- .从下往上拷贝

- 有些时候，从上往下拷贝会存在内存覆盖的情况，比如，上面的例子，如果从0x5000地址开始，拷贝100个字节数据到0x5020地址中，在重合部分就会拷贝错误

- 这时，需要用到从下往上拷贝

p_write_from_tail:

arg 0x5064,contr //0x5000加上拷贝的长度100，读尾部地址

arg 0x5084,contw//写尾部地址

arg 100,loopcnt

p_tail_loop:

ifetch 1,contr

istore 1,contw

add contr,-2,contr//读写指针的特性，每次向下加1，那么每次

add contw,-2,contw//向上减2就可以实现向上移动指针

loop p_tail_loop

rtn

# 练习题

尝试写一个程序，用于一段内存的冒泡排序