命令行工具及测试demo使用手册

V1.5

- 目录

目录	1

版本记录	2

1	命令行工具	3

1.1	命令	3

1.2	烧录结果	8

2	测试demo	8

2.1	操作步骤	9

3	说明	10

3.1	.net运行环境安装	10

3.2	烧录工具使用中可能出现的问题	10

- 版本记录

| 版本 | 描述 | 日期 | 作者 | 审核人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初版 | 2024/05/15 | 袁丹丹 |  |
| V1.1 | - 增加获取ID指令（-getid），擦除指令（-erase） | 2024/05/17 | 袁丹丹 |  |
| V1.2 | - 增加重启指令（-reboot） - 增加user区域烧录指令 | 2024/08/07 | 袁丹丹 |  |
| V1.3 | 1、重新调整命令行指令 | 2024/08/09 | 袁丹丹 |  |
| V1.4 | 1、增加读取数据功能 | 2024/08/29 | 袁丹丹 |  |
| V1.5 | - 获取ID指令（-info），可获取UID信息 - -cfgfile支持烧录*.bin文件 | 2025/02/05 | 袁丹丹 |  |

命令行工具

BleIspCmdTool.exe为命令行工具，由C#语言开发，运行于windows环境。 ⽀持波特率[ 9600, 921600] 。

命令

| 命令 （不区分大小写） | 举例 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| -h ¦ -help | -h | View command line and usage |
| -v ¦ -version | -v | Software version |
| -s ¦ -serial | -s COM5 | Specific serial port [COM5] |
| -b ¦ -baudrate | -b 115200 | Specific baudrate [115200] |
| -j ¦ -jtag | -jtag | Disable JTAG and SWD |
| -e ¦ -erase | -erase | Erase Internal Flash (excluding FT) |
| -i ¦ -info | -info | Get chip info |
| -rop | -rop | Read Protect |
| -swboot | -swboot | Software Boot |
| -reboot | -reboot | App Reboot |
| -appfile | -appfile .\APP.bin | APP file path (default: .\APP.bin) |
| -userfile | -userfile .\USER.bin | USER file path (default: .\USER.bin) |
| -cfgfile | -cfgfile .\configInfo.cfg | CFG file path (default: .\configInfo.cfg) |
|  | -cfgfile .\6626_CFG.bin | CFG file path (default: .\6626_CFG.bin) |
| -otpefusefile | -otpefusefile .\otpefuse.bin | OTP or Efuse file path (default: .\otpefuse.bin) |
| -appaddress | -appaddress 0 | APP file address (default: 0) |
| -useraddress | -useraddress 0 | user file address (default: 0) |
| -cfgaddress | -cfgaddress 0 | CFG file address (default: 0) |
| -otpefuseoffset | -otpefuseoffset 0 | OTP or EFUSE file offset address (default: 0) |
| -bluetooth | -bluetooth 112233445566 | Bluetooth address，Small end mode [112233445566] |
| -conftag -nvdstag | -conftag 1,BD_ADDR,11:22:33:44:55:66 | Bluetooth address，Small end mode [112233445566] |
|  | -conftag 2,STRING,Y1MO240528042000001 | Set CONF section of config area, tag = 2, datatype = STRING, value = Y1MO240528042000001 |
|  | -conftag 3,FLOAT,11.23 | Set CONF section of config area, tag = 3, datatype = FLOAT, value = 11.23 |
|  | -nvdstag 103,ARRAY,3141592653589793 | Set CONF section of config area, tag = 3, datatype = ARRAY, value = 3141592653589793 |
|  | -nvdstag 104,BOOL,True | Set NVDS section of config area, tag = 104, datatype = BOOL, value=True |
| -read | -read 0x4000,0x1000, D:\work\read.bin | Read area, startAdress = 0x4000, dataLength = 0x1000, filePath=D:\work\read.bin |

表 1-1 命令

其中-conftag 和 -nvdstag命令中的datatype类型：

| 数据类型 | 描述 |
| --- | --- |
| BD_ADDR | 专用于蓝牙地址，Tag值固定为1，小端在前 |
| STRING | 以ASCIIZ的方式存储 |
| NUMBER | 存储占一个字节，不建议使用 |
| ARRAY | 以字节数组的方式存储，value的长度为偶数 |
| BOOL | 存储占1个字节True=1，False=0 |
| BYTE | 存储占2个字节 |
| INT16 | 存储占2个字节，小端在前 |
| UINT16 | 存储占2个字节，小端在前 |
| INT32 | 存储占4个字节，小端在前 |
| UINT32 | 存储占4个字节，小端在前 |
| INT64 | 存储占8个字节，小端在前 |
| UINT64 | 存储占8个字节，小端在前 |
| FLOAT | 存储占4个字节，小端在前 |
| DOUBLE | 存储占8个字节，小端在前 |

表 1-2 datatype类型

获取ID

图 1-1 获取ID参数与返回结果

命令解析：-s COM17 -b 921600 -info

| 参数 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| -s | COM17 | 串口号 |
| -b | 921600 | 波特率 |
| -info | 无 | 读取ID信息 |

擦除

图 1-2 擦除参数与返回结果

命令解析：-s COM51 -b 921600 -erase

| 参数 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| -s | COM51 | 串口号 |
| -b | 921600 | 波特率 |
| -erase | 无 | 擦除flash（FT区域除外） |

读取数据

图 1-3 读取数据与返回结果

命令解析：-s COM7 -b 921600 -Read 0xA000,0x400,D:\work\read.bin

| 参数 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| -s | COM7 | 串口号 |
| -b | 921600 | 波特率 |
| -read | 0xA000,0x400,D:\work\read.bin | 读取flash数据，startAdress = 0x4000, dataLength = 0x1000, filePath=D:\work\read.bin |

在read.bin文件存储位置和数据内容：

图 1-4 读取数据存储位置与内容

烧录

图 1-5 烧录参数与返回结果

命令解析：-s COM51 -b 921600 -appfile .\6626.bin -conftag 1,BD_ADDR,C3:00:00:2D:BF:90 -conftag 103,BOOL,false -conftag 2,FLOAT,11.23 -conftag 3,DOUBLE,11.23

| 参数 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| -s | COM51 | 串口号 |
| -b | 921600 | 波特率 |
| -appfile | .\6626.bin | app固件路径 |
| -conftag | 1,BD_ADDR,C3:00:00:2D:BF:90 | 存储区域在CONF区，Tag= 1，datatype=BD_ADDR，MACAddr=C3:00:00:2D:BF:90 |
| -conftag | 103,BOOL,false | 存储区域在CONF区，Tag= 103，datatype= BOOL，值=false |
| -conftag | 2,FLOAT,11.23 | 存储区域在CONF区，Tag= 2，datatype= FLOAT，值=11.23 |
| -conftag | 3,DOUBLE,11.23 | 存储区域在CONF区，Tag= 2，datatype= DOUBLE，值=11.23 |

在Flash中CONF区域的存储情况：

图 1-6 CONF区域存储情况

烧录结果

烧录完成后结果，输出格式：Json 举例：成功时：{"result":"SUCCESS"} 失败时：{"result":"FAIL","reason":"timeout.."}

图 1-7 烧录结果

测试demo

WpfTest.exe为命令行工具的测试demo，该工具是Visual Studio 2022平台下的C#（WPF）语言开发，运行于windows环境。

图 2-1 开发环境

操作步骤

图 2-2 烧录操作图

- 设置串口数量，如16，点击设置按钮。

- 将命令行工具的路径输入到程序路径后的文本框中。图2-2中的程序路径需要修改当前电脑中命令行工具的实际路径。

- 输入每一路的命令行信息：如：-S COM21 -B 921600 -appfile .\6626.bin

- 点击或者 执行烧录命令。其中“ALL Start”为多通道的批量烧录；“GO”为单通道的烧录。

- 查看每一路前面的序号颜色或者接收到的json数据查看烧录是否成功，成功为绿色字体，失败为红色字体。

说明

.net运行环境安装

如果软件打开失败，请安装windowsdesktop-runtime-6.0.22-win-x86.exe。可以从微软官网获取，下载路径为：https://dotnet.microsoft.com/zh-cn/download/dotnet/thank-you/runtime-desktop-6.0.22-windows-x86-installer

如果提示提示0x80070005错误，则是权限问题，请查看该电脑是否显示了安装权限。

图 3-1  环境安装错误提示

烧录工具使用中可能出现的问题

- 烧录中如果提示握手失败，可能芯片波特不匹配，或者芯片处于休眠状态（16s）请给芯片重上电，然后尽量在16s之内连接芯片；也可能是串口号不匹配。

- 如果选择-swboot，则说明使用串口的RST和DTR引脚，此时串口模块的DTR与板卡的IO04连接，RST与板卡的RSTB连接。

图 3-4  SW Boot接线图